Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Laboratório de Produtos Florestais

CUBAGEM DE TORAS DE MOGNO

COMPARAÇÃO DO PROCESSO DO IBAMA E O ADOTADO POR MADEIREIRAS

Gerson Henrique Sternadt

Brasília 2001

Presidente do IBAMA –

Diretoria de Florestas –

Laboratório de Produtos Florestais – Marcus Vinicius

FICHA CATALOGRÁFICA

S839P Sternadt, Gerson Henrique. Cubagem de toras de mogno – Comparação do processo do IBAMA e o adotado por madeireiras/ Gerson Henrique Sternadt. --- 2001. xi, 100 p: ill. Livro – IBAMA – Laboratório de Produtos Florestais, 2001. 1. Tora, mogno. 2. Cubagem, mensuração. 3 Madeira. 4. Volume, cálculo. CDU 674.5

RESUMO

Em geral, a mensuração de tora adotada pelo segmento industrial madeireiro considera o comprimento e o diâmetro da tora na extremidade mais fina como parâmetros na determinação do volume. O processo de mensuração adotado pelo IBAMA leva em consideração a média aritmética do diâmetro na extremidade mais fina e na extremidade mais grossa da tora e o comprimento, derivada da fórmula de volume de Smalian. A diferença nos métodos de se obter o volume da tora é assunto de freqüente polêmicas entre o IBAMA e madeireiras. Este trabalho pretende subsidiar uma discussão e uma revisão sobre o assunto.

ABSTRACT

In general, the log measurement adopted by the segment of lumber industry used to measuring the smaller diameter and the length liked parameters to volume determination. The IBAMA’s measurement uses the arithmetic process, the average between the smaller and the greatest diameter from both ends and the length in the stump, from Smalian’s volume formula. The difference in these two methods to evaluate the log volume is constantly discussing between IBAMA’s team and wood industry. This bulletin intends to provide this issue with discussing and reviewing.

ÍNDICE											      pg

1.0 INTRODUÇÃO	01

2.0 OBJETIVOS	04

2.1 OBJETIVO GERAL	04

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	04

3.0 MATERIAL E MÉTODOS	05

4.0 REVISÃO DE LITERATURA	11

4.1 PARÂMETROS DE MEDIDA DA TORA	11

4.1.1 COMPRIMENTO DA TORA	12

4.1.2 DIÂMETRO DA TORA	12

4.3 VOLUME DA TORA	17

4.3.1 FORMA DO TRONCO OU TORA	17

4.4 QUOCIENTE DE FORMA	19

4.5 EQUAÇÕES DE AFUNILAMENTO (ESTREITAMENTO DA TORA)	20

4.6 VOLUME DA TORA – SOLUÇÕES	22

4.7 MEDIDA DO VOLUME DA TORA PELO PESO (ESCALA DE PESO)	32

4.7.1 DETERMINAÇÃO DO PESO DA MADEIRA	34

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA	38

4.9 ESTIMATIVA DO VOLUME LÍQUIDO DA TORA EM MADEIRA SERRADA OU SCALING	35

4.9.1 VISÃO GERAL DO SCALING	35

4.9.2 O PAPEL DO SCALING E A SUA IMPORTÂNCIA	35

4.9.3 A REGRA DE SCRIBNER	42

4.9.4 REGRA DE TORAS MATEMÁTICAS	43

4.9.4.1 REGRA DE TORAS DE DOYLE	43

4.9.5 REGRA INTERNACIONAL DE TORAS	45

4.9.6 MEDINDO A ALTURA COMERCIAL	45

4.9.7 UTILIZANDO AS TABELAS PARA ESTIMAR O VOLUME COMERCIAL DA ÁRVORE	46

5.0 RESULTADOS	47

5.1 MODELOS DOS DADOS	58

5.2 RESULTADO GERAL	61

ÍNDICE	(continuação)								     pg

6.0 RECOMENDAÇÕES	61

7.0 CONCLUSÕES	62

BIBLIOGRAFIA	63

ÍNDICE DE FIGURAS	pg

FIGURA 3.1 PROCEDIMENTOS DE MEDIDA DO DIÂMETRO

DAS EXTREMIDADES DA TORA 	07

FIGURA 3.2 PROCESSO DE CÁLCULO PARA SE OBTER O COMPRIMENTO REAL DA TORA	11

FIGURA 3.3 PROCESSO DE CÁLCULO PARA SE OBTER A ÁREA DAS EXTREMIDADES DA TORA	11

FIGURA 4.1 DIFERENTES MEDIDAS DO RAIO DA TORA	15

FIGURA 4.2 DIÂMETRO DA TORA EM DUAS MEDIDAS PERPENDICULARES ENTRE SI	17

FIGURA 4.3 A MAIORIA DOS MÉTODOS ESTIMA DIFERENTES          PORÇÕES DO VOLUME DA ÁRVORE UTILIZANDO FÓRMULAS   ESPECIAIS PARA CADA PORÇÃO DA TORA NO TRONCO	18

FIGURA 4.4 FORMAS DO TRONCO	22

FIGURA 4.5 A FÓRMULA DO VOLUME DE UM CILINDRO É A MAIS SIMPLES. ELA REQUER SOMENTE A ÁREA DE UMA EXTREMIDADE E O COMPRIMENTO DO CILINDRO. 	24

FIGURA 4.6 FÓRMULA DO CONE E DE UM CONE FUSTEFORME (CONE TRUNCADO)	24

FIGURA 4.7 FÓRMULA PARA UMA PARABOLÓIDE E PARA UMA PARABOLÓIDE FUSTEFORME	25

FIGURA 4.8 FÓRMULA PARA UMA NILÓIDE E FUSTE DE UMA NILÓIDE	25

FIGURA 4.9 FORMAS GEOMÉTRICAS DA TORA	28

FIGURA 4.10 EXEMPLO DE UM DIAGRAMA DE CORTE “DE REGRA” (RULE) NA EXTREMIDADE FINA DE UMA TORA. O VOLUME DE MADEIRA SERRADA DEPENDE DO PADRÃO DA SERRA E DA ESPESSURA DE CORTE ASSUMI9DA (DISTÂNCIA ENTRE DUAS TÁBUAS)	37

FIGURA 5.2 HISTOGRAMAS DOS DIÂMETROS DA TORA DAS EXTREMIDADES MENOR (DMENOR), MAIOR (DMAIOR) E DIÂMETRO MÉDIO (DMÉDIO)	5.1

FIGURA 5.2 HISTOGRAMAS DO AFUNILAMENTO (AFUNILAM), COMPRIMENTO REAL (CREAL) E DO QUOCIENTE DE FORMA (QFORMA) DA TORA	53

FIGURA 5.3 HISTOGRAMAS DO FATOR DE FORMA DO IBAMA (FFIBAMA), DO MADEIREIRO (FFMADE) E DO VOLUME DO IBAMA (VIBAMA)	54

FIGURA 5.4 HISTOGRAMAS DO VOLUME DO CONE (VCONE), VOLUME DO MADEIREIRO (VMADEIR) E DA DIFERENÇA DE DIÂMETRO (DIFDIAM)	55

FIGURA 5.5 MATRIZ DE CORRELAÇÃO DO DIÂMETRO, COMPRIMENTO, VOLUME E FATOR DE FORMA DAS TORAS DE P BRAVO (PA)	56

FIGURA 5.6 SCATERPLOT 2D DO VOLUME DO IBAMA (VIBAMA) E O VOLUME DO MADEIREIRO (VMADEREI)	57

Figura 5.7 Ajuste entre os valores observados e os valores preditos do Volume do

Ibama (VIBAMA)	59

ÍNDICE DE TABELAS

Página

TABELA 3.1 Critérios de classificação de toras	07

TABELA 3.2 Local de armazenamento da tora	09

TABELA 4.1 Área da seção transversal (ST) de uma seção elíptica estimada de várias maneiras. As figuras estão baseadas em dois valores: diâmetro máximo (d1) e diâmetro mínimo (d2)	16

TABELA 4.2 Valores de b da equação geral de volume Y = kxb	27

TABELA 4.3 Efeito da distância da seção da tora no erro da estimativa de volume, utilizando várias fórmulas	30

TABELA 4.4 Fatores de conversão de unidades de medida	31

TABELA 4.5 Vantagens e desvantagens da medida do volume pelo peso	33

TABELA 4.6 Volume da árvore em pés de tábua – Regra de Doyle	40

TABELA 4.7. Volume da árvore em pés de tábua – Regra Internacional de ¼ e polegada. Volume bruto das árvores, pela escala de toras de Scribner 	41

TABELA 5.1 Estatística descritiva das toras de mogno de P Bravo (PA) – Primeira parte 	47

TABELA 5.2 Estatística descritiva das toras de mogno de P Bravo (PA) – Segunda parte	48

TABELA 5.3 Estatística descritiva das toras de mogno de P Bravo (PA) – Terceira parte 	49

(Continuação)	  Página

TABELA 5.4 Estatística descritiva de cubagem em board foot	50

TABELA 5.5 Transformação da cubagem em board foot para metros cúbicos	51

TABELA 5.6 Freqüência dos defeitos da tora	57

TABELA 5.7 Freqüência de toras por classe	58

TABELA 5.8 Equações de volume das toras de P Bravo (PA)	59

TABELA 5.9 Freqüência por classe do quociente de forma (QFORMA)	60

LISTA DE ABREVIAÇÕES

IBAMA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

LPF	Laboratório de Produtos Florestais

IPT	Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

IBDF	Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

DMENORPL	Diâmetro na extremidade menor da tora em polegada

DMAIORPL	Diâmetro na extremidade maior da tora em polegada

CTOREALPES	Comprimento real da tora em pés

VSCRIBNER	Volume da tora em pés de tábua serrada ou regra de Scribner

VSDOYLE	Volume da tora em pés de tábua serrada ou regra de Doyle

VINTER	Volume da tora em pés de tábua serrada internacional por toras de quatro pés ou de Clark ou Internacional

DMENOR	Diâmetro da extremidade menor das toras em metro

DMAIOR	Diâmetro da extremidade maior da tora em metro

DMEDIO	Média aritmética dos diâmetros das extremidades da tora em metro

CTORA	Comprimento da tora em metro

CTOREAL	Comprimento da tora real calculado em metro

AFUNILAM	Afunilamento da tora medida pelo quociente da diferença entre os diâmetros das extremidades da tora e o comprimento em metro

VGEOMET	Volume da tora calculado com a área do círculo obtido com o produto dos diâmetros médios das extremidades da tora em metro

VIBAMA	Volume da tora calculado pelo IBAMA ou pelo método de SMALIAN. Volume calculado com a média das áreas das extremidades da tora em metro

LISTA DE ABREVIAÇÕES (CONTINUAÇÃO)

VMADEREI	Volume da tora calculado pelas indústrias madeireiras. Volume calculado com a área da extremidade mais fina da tora em metro

QFORMA	Quociente de forma da tora obtido pela razão entre o diâmetro da extremidade menor pela extremidade maior

FFIBAMA	Fator de forma da tora obtido pelo quociente entre o volume do IBAMA (ou SMALIAN) e o volume do sólido calculado com o diâmetro da extremidade mais grossa da tora

FFMADEIR	Fator de forma da tora obtido pelo quociente entre o volume do madeireiro (usando somente a área da extremidade mais fina da tora) e o volume do sólido calculado com o diâmetro da extremidade mais grossa da tora

FBM	Food Board Meter – medida de volume de madeira serrada contendo 1 “x 12” x 1 pé de comprimento.

SQR              Square root

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 - CUBAGEM DE TORAS MOGNO P BRAVO 	66

ANEXO 2 - ANALISE DOS RESULTADOS	75

1.0 INTRODUÇÃO

A coleta sistemática de informações sobre a floresta freqüentemente começa com a percepção dos limites de um dos recursos naturais renováveis, a floresta. O uso eficiente, a preservação e o manejo desses recursos florestais requer a obtenção contínua de informações considerando a dinâmica do sistema florestal. A forma de obtenção dessas informações é:

- uma função da natureza dos recursos;

- da disponibilidade de tecnologia;

- da mão-de-obra;

- do conhecimento existente da floresta e

- das relações entre esses parâmetros.

A informação necessária inclui dados quantitativos e qualitativos sobre a árvore e o estoque da floresta. As informações quantitativas são obtidas com a mensuração florestal. Infelizmente, a medida das árvores e da floresta não é trivial. Assim, faz-se necessário o planejamento para a mensuração eficiente das partes da floresta.

A medição da tora não é simplesmente fornecer mais informações. O objetivo é fornecer o melhor, o mais relevante e, informes úteis para decisões do administrador da indústria. Os dados, com o apropriado sistema de gerenciamento, precisam ressaltar todo o problema, necessita atender aos objetivos qualitativos e quantitativos das necessidades de uso, permitindo, ao usuário final um entendimento amigável, uma consulta fácil e explicativa.

Conhecido os dados sobre a tora, o trabalho de medição está quase terminado. O trabalho final consiste na apresentação dos dados coletados de tal maneira que seja útil para o administrador, é a parte mais difícil. O administrador precisa interpretar os dados, entender as suas fraquezas e hipóteses e então, tomar as decisões apropriadas baseadas nas suas conclusões.

O sucesso ou fracasso de um sistema de medição não está na última tecnologia, mas na identificação do processo de pensamento do usuário que vai utilizar os resultados e, fornecer informações relevantes de forma compatível com este processo.

Muitas medidas e sistemas fracassam em um importante número de áreas. Os relatórios freqüentemente não têm utilidade para levantar todo o escopo do problema, concentrando sobre especificidades, partes próximas da medição e deixando o gerente sob uma pilha de gráficos e tabelas pouco úteis.

Alternativamente, o relatório muito simplista, fornecendo somente uma visão geral de poucos aspectos, não facilita o entendimento das condições das toras. No pior caso, os dados podem ser manipulados ou, o texto pode ser vago o suficiente para fazer os dados aparentarem dar suporte a argumentos falaciosos.

Um aspecto da ligação entre a pesquisa e a floresta é a produção de tabelas de volume para toras, árvores e florestas de árvores. Estas tabelas nem sempre são formalmente publicadas, algumas foram, como a tabela de volume do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT de São Paulo. As tabelas nem sempre estão disponíveis e de domínio público. Para cada espécie é necessária uma tabela de volume devido à natureza variável da árvore, inclusive regional. A dificuldade é tornar disponíveis tabelas de volume de uso comum em acordo com a indústria madeireira e o IBAMA.

Pode-se lembrar os trabalhos do Inventário Florestal Nacional realizado pelo IBDF e, anteriormente, o Projeto Radam como referência para equações de volume de várias espécies florestais e de centenas de inventários florestais desenvolvidos por empresas em planos de manejo.

A medida do volume da árvore em pé, da parte referente ao fuste, ou ao tronco da árvore, é fácil.

O tronco da árvore em pé é irregular nas seções transversais e no perfil. Quando o tronco é secionado em comprimentos de aproximadamente 5 m é denominado de tora. Todas as irregularidades do tronco da árvore se repetem na tora e, variam conforme a altura do tronco da árvore a que a tora pertencia.

O volume é determinado por meio de medições que envolvem o diâmetro e o comprimento e assumindo alguns pressupostos sobre a forma. O único processo preciso de medir o volume é por deslocamento de água em um xilômetro, mas, isto é impraticável e impossível para árvores em pé. O volume real da tora é obtido com a madeira saturada de água, como a disponível nos tanques de vapor para preparação da madeira para laminar, e então poderia ser mergulhado em tanque de água para se obter o volume por deslocamento de água. Este procedimento não será examinado neste trabalho.

O processo de cubagem de toras adotado pelo IBAMA consiste da média da mensuração cruzada dos diâmetros maior e menor de cada extremidade da tora, elevado ao quadrado, multiplicado pelo comprimento da tora e pelo fator 0,7854 (o número π dividido por quatro).

Neste trabalho será discutidos a validade do sistema de cubagem e mensuração de toras do IBAMA e o adotado pelas madeireiras. O sistema de cubagem envolve a  média simples dos diâmetros das extremidades da tora (média das áreas das extremidades) e, o comprimento da tora.

No processo de cubagem da tora adotado pela indústria madeireira, considera-se somente o diâmetro menor da tora e o restante da fórmula é a mesma. A importância de caráter prático, do ponto de vista do madeireiro, durante o processo de transformação industrial este volume dará menos perdas de resíduos, o rendimento é maior. Este procedimento se aproxima mais do volume obtido de madeira serrada (tabuas, pranchões, pontaletes, vigas, vigotas, ripas, e outros produtos). Esse sistema possui a força da tradição de uso.

O cálculo do rendimento da serraria é mais baixo e deixa à mostra a situação mais próxima do real aproveitamento da madeira em tora.

O conhecimento das medidas das árvores, do tronco ou fuste, a forma da árvore e de seu produto mais imediato, a tora, é básico para a Engenharia Florestal.

Os planos de Manejo Florestal, Transporte Florestal, Economia Florestal e outras, dependem de dados de boa qualidade que a Mensuração Florestal.

Assim, o estabelecimento de normas e regulamentos que pode ser englobados em um Ato Florestal poderá regulamentar atividades de mensuração Florestal no Brasil.

Como espelho das leis e procedimentos pode-se adaptar o Forest Act  regulamentos como os EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e a Comunidade Econômica Européia.

Esta é a proposta e discussão deste trabalho.

2.0 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Medição e cubagem das toras de mogno (Swietenia macrophylla) apreendidas pelo IBAMA da reserva indígena Menkragnotire e depositadas em frente do posto da Aeronáutica P. Bravo na BR 163, no quilômetro 867, distante 70 km ao Norte da Base da Aeronáutica da Serra do Cachimbo – PA.

2.2 Objetivos específicos

Determinar o índice de correção para o volume obtido pelo método utilizado pelas madeireiras e o volume obtido pela fórmula de SMALIAN, para a espécie mogno.

Estabelecer uma tabela de volume para a espécie de madeira  mogno (Swietenia macrophylla King) com os parâmetros: diâmetro na extremidade menor da tora, diâmetro na extremidade maior e o comprimento da tora.

Determinar o comportamento estatístico dos parâmetros levantados do diâmetro e do comprimento da tora

Discutir a precisão do volume obtido por diferentes processos.

Revisar os diferentes processos de se obter o volume de tora.

3.0 MATERIAL E MÉTODOS

- Amostragem: utilizou-se a medição de 530 toras da espécie de madeira de mogno (Swietenia macrophylla King), distribuído em 13 pilhas, com aproximadamente 40 toras por pilha, localizadas em P Bravo (PA).

- Período de amostragem: 09/08/2001 a 14/08/2001.

- Equipe de medição: foram utilizados dois medidores de toras, um apontador e um avaliador da qualidade das toras;

- Equipamento: utilizou-se como equipamento de medição três trenas rígidas retráteis para trabalhos pesados, de material plástico, com cerca de 2 cm de largura e 7,5 m de comprimento, segundo indicação do fabricante, capazes de se manterem rígidas a distâncias de até 5 m;

- Equipamento auxiliar: um apontador luminoso laser e uma lanterna do tipo farolete de alta potência (no interior das pilhas entra pouca luz e as toras são pouco visíveis e, facilita a identificação). Utilizou-se de 4 pincéis importados com tinta á prova de água para numerar as toras no topo de cada extremidade. Para roçar o mato em torno das pilhas foi necessários uma foice e facão.

- Anotações da ficha: data, diâmetro menor, diâmetro maior, comprimento, classificação da tora, defeitos, localização na pilha e observações;

- Definição de Tora: quando o tronco da árvore é subdividido em comprimentos menores através de cortes em seções transversais do caule ou, hipoteticamente, através da subdivisão do tronco ou galhos da árvore em pé, as partes são chamadas de toras.

- Consideram-se defeitos da tora: ocos, trincas, rachaduras, retidão da tora, presença de cupim e podres, tortuosidades e desvios de formação da árvore, A tora foi classificada como a Tabela 3.1.

| Tabela 3.1 Critérios de classificação da tora |  |
| --- | --- |
| Classificação | Critério de classificação da tora |
| I I | Tora perfeita (aprox. Uma em mil) – nenhum defeito. |
| I II | Tora com pequeno defeito |
| I III | Tora com dois pequenos defeitos |
| II I | Tora com um defeito pouco pronunciado |
| II II | Tora com dois defeitos pouco pronunciados |
| II III | Tora com três defeitos pouco pronunciados |
| III I | Tora com um defeito pronunciado |
| III II | Tora com dois defeitos pronunciados |
| III III | Tora com três ou mais defeitos pronunciados |
| IV | Tora com muitos defeitos e pouco aproveitamento |

- Resumo da classificação da tora:

Primeira: classificações I I, I II, I III.

Segunda: classificações II I, II II, II III.

Terceira: classificações III I, III II, III III.

Quarta: IV

- Medidas: foram tomadas as medidas do diâmetro e do comprimento da tora sem casca da seguinte maneira:

- Diâmetro: medido nas duas extremidades da tora. Cada extremidade foi feita à média aritmética da medição cruzada e perpendicular entre si.  Ver Figura 3.1.

Figura 3.3 Procedimento de medida do diâmetro das extremidades da tora

- Defeitos das toras: de acordo com a aparência externa da tora observou-se o seguinte: torta, oca, rachada, podre, cupim e trincada. Definiram-se abaixo os defeitos que comprometem a qualidade da tora e influem em sua classificação.

- Tora torta: a que apresenta desvio de seu eixo central de alinhamento a um plano que passa pelo centro das extremidades da tora.

- Tora oca: é a que tem um buraco causado por podridão na medula da medula do tronco, que pode se estender em diferentes percentuais de seu comprimento.

- Tora podre: é a que apresenta diferentes graus de ataques de agentes biológicos no seu tronco, geralmente presente no alburno, no centro oco ou na parte em contato com o solo.

- Tora trincada: a que mostra trincas de poucas profundidades variáveis ao longo do fuste e nos topos causada pela secagem da madeira exposta ao sol.

- Tora rachada: é a que apresenta grandes fendas no topo que pode se estender em diferentes percentuais ao longo do tronco.

- Tora com cupim: é a que apresenta o inseto cupim, geralmente localizado em ocos ou no alburno dos topos.

- Tora boa: caso não se observasse nenhum defeito digno de nota a tora foi dada como boa, não significa que não tenha defeitos inerentes a sua classificação.

- Posição da tora na pilha: foi dada a sua posição na pilha – no chão ou na pilha. O objetivo foi verificar se existe diferença no estado de conservação da tora em função de sua posição na pilha, tendo em vista das 12 pilhas grandes e uma pequena estarem em área alagadiça na época das chuvas. A Tabela 2 fornece a localização da tora na pilha ou em contato com o chão e respectivo percentuais.

- A Tabela 3.2 fornece a localização da tora na pilha ou em contato com o chão e respectivo percentuais.

Tabela 3.2 Local da tora

Local	 No.          Percentual

Toras	%

Chão	140		26,41509

Pilha		390		73,58491

Total  	530   	100

- Fator de forma de uma árvore é a razão do seu volume e o volume de um sólido geométrico específico de diâmetro basal e altura. Geralmente, o fator de forma das árvores está baseado no cilindro. Então, o produto da área basal da árvore, a altura e o fator de forma do cilindro dará o volume da árvore.

- Cálculo do volume da tora: o IBAMA adota a fórmula de Smalian que pode ser expressa como a EQUAÇÃO 3.1 abaixo:

V = ((A1 + A2)/2) * L					Equação 3.1

Onde:

    - V	=	Volume da tora em metros cúbicos (m3),

    - A1	=	Área da extremidade menor em (m2),

    - A2	=	Área da extremidade maior em (m2), e

    - L	=	Comprimento da tora em metros (m).

FIGURA 3.2 Processo de cálculo para se obter o comprimento real da tora.

FIGURA 3.3 Processo de cálculo para se obter a área das extremidades da tora.

- Comprimento real da tora e cálculo da área dos topos: como as toras estavam empilhadas, não foi possível acesso a trena para medir se utilizou cálculos trigonométricos conforme a Figura 3.1.

- A área das extremidades da tora foi calculada com a média aritmética do diâmetro elevado ao quadrado e multiplicado pelo número pi dividido por quatro, conforme FIGURA 3.2.

4. 0 REVISÃO DE LITERATURA

Como já citamos o único método preciso de medição é por deslocamento de água em um xilômetro e, é geralmente impraticável ou impossível nas toras de árvores em pé (http://www.anu.edu.au/Forestry/mensuration/BrackandWood1998/LOGS.HTM#length ). O volume tem sido determinado de outras maneiras que envolvem medidas do diâmetro e comprimento aceitando uma forma regular para o tronco.

As medidas consideradas primárias são:

- Comprimento.

- Diâmetro.

- Volume.

- Peso.

A medida do peso tem sido utilizada para a venda de toras, mas, na maioria das vezes se utiliza o volume. Os métodos de determinação de volume ainda são importantes.

4.1 PARÃMETROS DE MEDIDA DA TORA

4.1.1 COMPRIMENTO DA TORA

A medida do comprimento geralmente é em metros e centímetros. A precisão da medida depende da utilização a ser feita.

O comprimento pode ser medido diretamente colocando-se a cópia de uma unidade de comprimento sobre a tora como uma fita graduada de linho, plástico ou metal ou, pode ser medida indiretamente com uma vara graduada, fotogrametria ou escaneamento infravermelho e outros métodos.

É preciso prestar atenção nos pontos abaixo.

- Os instrumentos não podem comportamento aleatório

- As medidas devem de ser tomadas ao longo de um plano correto.

- Precisão de medida adotada.

4.1.2 DIÂMETRO DA TORA

A medida de um tronco de árvore de uma dada altura pode ser fácil se o tronco corresponder a uma forma geométrica simples. Por exemplo, se nós assumirmos que a seção transversal do tronco é como um círculo, então se podem medir o raio (r), diâmetro (d), circunferência (c) e a área (a).  Então se pode calcular todas as variáveis, com uma delas.

Ver equações 4.1, 4.2 e 4.3

c = pi * d = 2 * pi *r								Equação 4.1

d = c/pi = 2*pi * r								Equação 4.2

a = pi * r² = pi * d²/4							Equação 4.3

pi = π = 3,1415592652

Todavia, o tronco da árvore raramente é circular (ou qualquer outra forma geométrica simples) e a utilização das equações acima somente fornece estimativa aproximada.  A seleção de quais parâmetros de ir vi depender de:

- Uso das medidas;

- Recursos e ferramentas disponíveis;

- Tradição e

- Erro aceitável.

Raio (r) é o comprimento do centro até o lado externo do tronco. Raramente é medido em silvicultura.  O raio não pode ser medido em árvores em pé porque o centro do tronco precisa ser localizado exatamente.

Figura 4.1 Diferentes medidas do raio da tora.

Devido o tronco não ser circular, são possíveis diferentes medidas do raio. Ver FIGURA 4.1.

Diâmetro (d): comprimento do lado externo do tronco, passando pelo centro (medula), até o lado oposto. O diâmetro é uma medida comum em silvicultura. Novamente, devido o tronco da árvore não ser circular, é possível diferentes medidas para o diâmetro.

O diâmetro á altura do peito (DAP) provavelmente é a medida mais comum realizada com a árvore ainda em pé.

A medida direta do diâmetro geralmente é feita em dois eixos diferentes:

- O eixo do diâmetro máximo e do diâmetro mínimo do tronco na árvore que é claramente elíptica;

- O diâmetro do eixo maior e do eixo a 90 graus;

- O diâmetro em qualquer eixo em 90 graus um com o outro.

Para as duas medidas do diâmetro são feitas médias utilizando a média aritmética (mais comum) ou média geométrica (para troncos muito elípticos). Ver Equações 4.4. e 4.5.

D(aritimérica = (d1 + d2)/2 					Equação 4.4

D(geométrica) = SQR(d1 * d2 )					Equação 4.5

A medida do diâmetro de um eixo é freqüentemente aceitável, quando os dados vão ser utilizados para um grupo de árvores em um povoamento homogêneo.

O diâmetro da tora é medido em centímetros. A precisão depende da utilização a ser feita. A medida pode ser direta ou indireta.

A medida direta pode ser feita nos topos do final da tora com réguas e os pontos intermediários com calibradores. Devem de ser tomadas duas medidas em ângulos retos.

As medidas indiretas podem ser feitas com uma fita de diâmetro, fotogrametria, escaneamento infravermelho e outros (http://www.tiv.iti.cnrc.ca/~blais/bi_app_wood.html).

As fitas de diâmetro para medição de toras são feitas geralmente de aço. Elas podem ser ajustadas em torno da circunferência da tora em ângulos retos com o eixo ao longo da tora.

A área da seção, anotada em metros quadrados (m²), é usualmente necessária para derivar o volume que por sua vê é derivado do cálculo das medidas dos diâmetros (http://www.anu.edu.au/forestry/mensuration/doborcir.htm) .

FIGURA 4.2 Diâmetro da tora em duas medidas perpendiculares entre si.

| Tabela 4.1 Área da seção transversal (ST) de uma seção elíptica estimada de várias maneiras. As figuras estão baseadas em dois valores de diâmetro máximo (d1) e diâmetro mínimo (d2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d1=66 cm d2=60 cm |  | d1= 26 cm d2=20 cm |  |
| Parâmetro | Fórmula | ST (m²) | Erro % | ST (m²) | Erro % |
| Circunferência | ST=c²/4∏ | 0,3121 | +0,34 | 0,0414 | +2,70 |
| Média aritmética | ST=∏/16(d1+d2)² | 0,31217 | +0,23 | 0,0415 | +1,72 |
| Média geométrica | ST=∏/4(d1*d2) | 0,3110 | +0 | 0,0408 | +0 |
| Média quadrática | ST=∏/8(d1²+d2²) | 0,3124 | +0,45 | 0,0423 | +3,68 |
| Somente d1 | ST=∏/4 d2² | 0,2817 | -9,09 | 0,0314 | -23,04 |
| Somente d2 | ST=∏/4 d2² | 0,2817 | -9,09 | 0,314 | -23,04 |

Assume-se o erro da seção transversal circular da tora pode ser como a TABELA 4.1 e FIGURA 4.2.

A elipse não é necessariamente a forma verdadeira da seção transversal da tora, particularmente, ela pode ser descrita como uma região convexa fechada. A média geométrica dos dois diâmetros calibradores vai minimizar o erro desta hipótese.

4.3 VOLUME DA TORA

4. 3.1 A forma do tronco ou tora

O volume das árvores pode ser estimado de várias maneiras.

Figura 4.2 A maiorias dos métodos estima diferentes porções do volume da árvore utilizando fórmulas diferentes para cada posição da tora no tronco.

Cada uma destas seções do tronco pode ser estimada usando uma das quatro equações básicas. (After Husch, Miller and Beers; 1993) O método empírico descreve a forma da árvore e o afunilamento sem incorporar uma base teórica do porque a árvore assume a forma descrita (ver FIGURA 4.2). De forma ideal este método vai sumariar a descrição em uma simples estatística ou uma simples equação. A melhor descrição em empírica conhecida da forma da árvore é o fator de forma e o quociente de forma.

http://silva.snr.missouri.edu/natr211/topics/volume.html

O diâmetro do tronco da árvore geralmente diminui ou afina da base para a ponta. A maneira que este decréscimo ocorre define a forma da tora. Este afinamento pode ocorrer a diferentes taxas, de maneira diferente ou forma. O entendimento da forma do tronco permite:

- Melhorar as estimativas do volume da tora ou biomassa.

- Melhorar as estimativas da presença e quantidades de produtos da madeira (por especificação do produto).

- Melhorar entendimento da competição e condições de crescimento da árvore.

A forma da árvore é complexa.  Em geral (formas geométricas) aproximam-se da porção do fuste de árvore, mas existem muitas inflexões e pontos de irregularidade. A espécie e o genótipo predispõem o fuste a certa forma e, uma variação grande no ambiente e fatores contextuais vão influenciar esta forma.

Existe uma interação complexa entre a forma do fuste e a copa da árvore (tree crown). Deste modo qualquer fator que influencie a copa também pode influenciar a forma do fuste. As diferentes partes do fuste crescem em diferentes taxas porque o ambiente e outros fatores afetam a copa e a maneira que a fotossíntese é distribuída.

4.4 QUOCIENTE DE FORMA

Quociente de forma é a razão do diâmetro em algum ponto da altura da árvore acima do peito e o diâmetro à altura do peito.

Assim como existem vários tipos de fator de forma, também existem vários tipos de quociente de forma. O mais comum é o quociente de forma absoluto que é a razão do diâmetro á metade da altura acima do peito e o diâmetro à altura do peito. Ele é comumente escrito como d5/d0 e, se convenciona, expresso em decímetros, por exemplo, 0,70. Os valores dos quocientes de formas são agrupados em classes de forma, por exemplo: classe de forma 70, compreende as árvores com Q. F. de 0,675 a 0,724.

Quociente de forma absoluto (e classes):

- 0.325 - 0.375 (35) sugere nieloide

- 0.475 - 0.525 (50) sugere conóide

- 0.675 - 0.725 (70) sugere parabolóide de 2nd grau

- 0.775 - 0.825 (80) sugere parabolóide de 3rd grau

Tor Jonson fez o mais famoso trabalho sobre pesquisas empíricas de evidências da forma da árvore. Baseado em numerosas medidas de pontos percentuias nas coníferas do oeste da Europa e, propôs que o perfil das árvores acima da altura do peito pode ser descrito pela fórmula:

dl / d = C*log[(c+l-2.5)/c]

Onde Dl = diâmetro à distância percentua l da copa (l é expresso como um percentual da altura acima da altura do peito), d denota DAP (diâmetro à altura do peito) e C, c denota uma constante que varia com a classe de forma.

Jonson utilizou esta formula para compilar tabelas, para várias classes de forma, diâmetros de árvores a altura percentual como um percentual do DAP. Então, o perfil do tronco é assim definido e, automática, é seu fator de forma.

Seguindo Jonson, outros trabalhos (Wright, Behre, etc.) pesquisaram outras equações de perfis de tronco, mas, nenhum foi inteiramente satisfatório.

Gray desenvolveu sua hipótese de forma de tronco baseado em evidências empíricas (de numerosas amostras cobrindo uma grande variedade de espécies) em grande parte fuste de coníferas, a altura acima do solo é diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro em um dado ponto. A aplicação prática deste é o método da linha de afunilamento (taper line ) de estimação do volume.

4.5 EQUAÇÕES DE AFUNILAMENTO (ESTREITAMENTO DA TORA)

Com o advento da popularização dos computadores, toda sorte de curvos polinômios foi ajustada ao perfil de árvores individuais, Figura 4.4. Por exemplo, Fries e Matern (1965) ajustaram um polinômio de poder acima de 58 grau. Kozak et all (1969) ajustaram uma quadrática (polinômio de grau 2) e foi aceitável.

As maiorias destas equações empíricas não são adequadas á variabilidade encontradas em uma população.

A natureza do perfil do tronco é delimitada e pode ser vista e descrita adequadamente em expressões separadas da seção do topo, tronco principal e região do toco. Ver FIGURA 4.3 e FIGURA 4.4.

Além disto às seções do tronco descrito de forma separada variam com a espécie, idade, tamanho, condições do povoamento e ambiente.

FIGURA 4.4 Formas do tronco

Gosenbaugh (1966) desenvolveu um estudo compreensível sobre a forma do tronco (Forest Chronicle 42: 444-57):

Muitas pessoas que trabalha em mensuração têm procurado descobrir a simplicidade, uma função simples de duas variáveis, envolvendo somente poucos parâmetros que podem ser utilizados para especificar o perfil inteiro da árvore.

Desafortunadamente, as árvores são capazes de assumir uma infinita variedade de formas, e polinômios (ou quociente de polinômios) e, grau no mínimo duas vezes maior que o número de inflexões observadas são necessários para especificar a variabilidade das formas de inflexões.

Além do mais, os coeficientes podem variar de árvore para árvore de maneira que somente podem ser conhecidas após a mensuração completa da árvore. Isto, explicitada na definição analítica (do perfil da árvore) requer um considerável esforço de computação, que falta pela generalização...

Cada árvore precisa ser anotada como um indivíduo que precisa ser completamente mensurado, ou então, como um membro de uma população definida que pertence à forma (perfil) média que somente pode ser estimado pela medindo completamente os outros membros da população selecionada de acordo com um plano de amostragem válido... Então, a análise polinômios pode racionalizar a variação das observações (no perfil do tronco) após medição, mas isto não assegura maior eficiência nos procedimentos de estimação.

Isto mostra a ignorância da complicada relação para caracterizar o perfil da árvore. Esta noção é corroborada por muitos pesquisadores que, após estudar várias técnicas de análise multivariadas, concluíram que o uso de funções simples, classificações e métodos gráficos são adequados para muitas operações e na pesquisa.

4.6 VOLUME DA TORA - SOLUÇÕES

No volume derivado da tora é necessário verificar a comparação entre a tora e o sólido geométrico (http://silva.snr.missouri.edu/natr211/topics/volume.html) da fórmula de volume utilizada, ver FIGURA 4.5 e FIGURA 4.6, FIGURA 4.7 e FIGURA 4.8.

Figura 4.5 Fórmula do volume de um cilindro é a mais simples. Ela requer somente a área de uma extremidade e o comprimento do cilindro.

Figura 4.6 Fórmula do cone e de um cone fusteforme (cone truncado).

Figura 4.7 Formula para uma parabolóide e para parabolóide fusteforme.

Figura 4.8 Fórmula para uma nilóide e fuste de uma nilóide.

Árvores excludentes: o fuste das árvores excludentes se aproxima da forma de um número limitado de sólidos de revolução: nilóide, conóide, parabolóide ou cilíndrico. A maioria das toras é considerada como assemelhadas a um ou outro destes sólidos, ver FIGURA 4.7 e FIGURA 4.8. Todos resultam da revolução de um eixo vertical de uma curva da fórmula geral, a EQUAÇÃO 4.6.

Y=k*x*b								Equação 4.6

Onde:

- y= raio da seção transversal

- x= distância da ponta (ápice)

- b= determina a maneira que o sólido se estreita, por exemplo, a forma do sólido.

- k= determina o fator de forma (afunilamento) de uma forma específica.

Os valores de b padrões de algumas formas de sólidos estão na Tabela 4.2 e FIGURA 4.9.

Arvores deliqüescente: os troncos de árvores deliqüescentes se aproximam dos fustes dos sólidos acima. As arvores no estado maduro são geralmente parabólicas, ver FIGURA 4.8. Freqüentemente são cônicas ou nilóide (http://www.anu.edu.au/Forestry/mensuration/BrackandWood1998/SHAPE.HTM).

Parte do tronco da árvore pode assumir várias formas geométricas:

- Topo – cone (parabolóide raramente)

- Corpo principal – fuste de parabolóide

- Tora – fuste de nilóide (raramente cilíndrica)

O alargamento da seção da tora varia com a espécie, idade da árvore e ambiente. Isto é a forma da tora depende de cinco fatores:

- Espécie.

- Tipo de árvore – excludentes ou deliqüescente

- Posição da árvore

- Ambiente (inclusive tratamentos silviculturas)

- Idade

| TABELA 4.2 Valores de b da equação geral de volume Y=k*x^b |  |  |
| --- | --- | --- |
| Forma | Valor de b | Fórmula |
| Cilindro | 0 | Y²=kx, onde y=k |
| PARABOLÓIDE DE GRAU 3 | 2/3 | Y²=kx²/3 ou y³=kx e y=kx¹/3 |
| PARABOLÓIDE DE GRU 2 (QUADRÁTICA) | 1 | Y²=kx e, y=kx¹/2 |
| Conóide | 2 | Y²=kx2 e, y=kx |
| Nilóide | 3 | Y²=kx3 e, y=kx³/2 |

Onde:

- v=volume;

- d=diâmetro da base;

- l=comprimento da base até o vértice;

- b=a constante que varia com a forma, por exemplo, Tabela 4.2.

Y²=kXb onde y denota o raio da seção transversal  - k denota a taxa de estreitamento

X denota a distância do vértice         - b denota a forma

FIGURA 4.9 Formas geométricas da tora

A fórmula geral de um sólido completo é a EQUAÇÃO 4.7:

V=[1/(b+1)]∏/4d0²l							Equação 4.7

0 para o cilindro

2/3 para a parabolóide de terceiro grau

1 para a parabolóide de segundo grau

2 para a conóide

3 para a nilóide

Comumente são utilizadas fórmulas para estimar o volume do fuste (e então da tora) são os de Huber, Smalian e Newton.

A fórmula de Huber assume que a área média de uma tora secionada se encontra no seu ponto médio. Infelizmente isto nem sempre é assim.

A formula de Huber tem precisão intermediária entre a fórmula de Newton e a de Smalian quando a forma não é uma parabólica 2, mas, se tem limitação de uso porque:

- Remoção da casca, medida da casca ou uma dedução empírica da casca é necessária para obter o diâmetro médio;

- O ponto médio de toras em pilhas é inaccessível.

Apesar disto, a fórmula de Huber é de uso comum e base das antigas tabelas de volume de vários comprimentos e diâmetros centrais ou de circunferência. Já se observou que a fórmula de Huber é melhor que outras fórmulas quando são utilizados longos intervalos entre as medições. Com intervalos de 10 m ou mais a subestimação da fórmula de Huber é de somente 5 % do volume total. Dada a baixa intensidade de medidas da fórmula de Huber o valor da informação obtida de pequenas e irregulares terminações de tora requer fórmulas como a de Newton ou Smalian, mas, são pobres comparadas com as de ponto médio.

Então quando o volume de uma tora comprida vai ser medido é preferível utilizar a fórmula de Huber. A medida do calíptero ao longo de dois eixos em ângulo reto para cada posição de ponto médio pode ser mais fácil de ser aplicada em toras no chão.

Todavia, as pesquisas mais recentes indicam que o método dos centróides de amostragem é mais preciso que todas as três fórmulas padrões.

Quando um grande número de toras vai ser medido, geralmente é feita a leitura do diâmetro no ponto de comprimento médio. Utiliza-se o calíptero para esta medida Uma fita é utilizada para estimar o diâmetro, verificar se não está torcido e se está em contato com a superfície da tora na circunferência inteira.

| Tabela 4.3 - Efeito da distância da seção no erro da estimativa de volume utilizando varias fórmulas. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fórmula | Material | Comprimento da seção (m) | Erro % | Referência |
| Huber | tora | 1,2 4,9 | -3,5 -3,6 a -5,1 | 1 |
| Huber | arvore | 1,2 3,0 6,1 | -0,4 -2,0 -2,9 | 2 |
| Smalian | tora | 1,2 4,9 | -4,6 +8,7 tp +10 | 1 |
| Smalian | arvore | 0,9 1,2 1,6 3,0 5,0 6,1 | Descartado +1,5 Descartado +6,1 8+ +14,7 | 5 2 5 2 4 2 |
| Newton | arvore | 1,2 6,1 | +0,2 +3,0 | 2 2 |

A formula de Smalian requer medidas em ambos os topos da tora, se aplica facilmente (o que explica porque tem grande aceitação em todo o mundo para medir toras), mas, ela é também a menos precisa das três fórmulas se a forma da tora não é parabolóide do grau 2. Isto se aplica particularmente com toras terminando em alargamentos (saia). Os erros na estimação de volume aumentam rapidamente quando a intensidade das medidas diminui excedendo 8 % quando o intervalo entre as medidas é maior que 5 m, por exemplo, na Tabela 4.3.

Note que as fórmulas de Newton e de Huber são somente aplicáveis quando o intervalo entre as medidas é uniforme. Se as árvores forem medidas em seções de comprimento irregular, como na dendrometria de árvores em pé, somente a fórmula de Smalian (das fórmulas padrões) pode ser usada.

Para facilitar o trabalho de medição do volume de toras, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT publicou em 1984 as Tabelas de Cubagem de Toras – Método Geométrico. Nesta publicação são apresentadas 71 tabelas, cada uma correspondendo a um diâmetro. Foram considerados todos os diâmetros inteiros entre 300 e 1000 mm.

A fórmula adotada é bastante semelhante á fórmula de Brereton, que é empregada internacionalmente, ver EQUAÇÃO 4.8 e EQUAÇÃO 4.9:

V1= 0,005454*((d + D)/2)^2*L ou,					Equação 4.8

V2= 0,065448*((d + D)/2)^2*L. 						Equação 4.9

Onde:

V1 = volume da tora (pé cúbico);

V2= volume da tora (board foot);

d = diâmetro na ponta menor (polegada);

D = Diâmetro na ponta maior (polegada);

L = comprimento (pé);

A Tabela 4.4 indica os fatores de conversão das unidades

| TABELA 4.4 Fatores de conversão de unidades de medida |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade | Metro cúbico | Pé cúbico | Boadr foot (pé tábua) |
| Metro cúbico | 1 | 35,315 | 423,8 |
| Pé cúbico | 0,02832 | 1 | 12 |
| Board foot (pé tábua) | 0,00236 | 0,08333 | 1 |

4.7 MEDIDA DO VOLUME DA TORA PELO PESO (ESCALA DE PESO)

Em grandes operações de exploração florestal, é impraticável o acesso a uma grande quantidade de toras a não ser por um método de pesagem, mas, em pequenas operações, ou se pelo método de pesagem não é possível, as tabelas de volume precisam ser utilizadas.

O método de pesagem da tora exige uma balança, na indústria, normalmente o caminhão é pesado em balanças especiais carregado e

Após a descarga é novamente pesado, por diferença obtemos o peso das toras de madeira. Para conferir este método as toras são cubadas em metros estéreos e se obtém uma referência para fins comerciais.

Normalmente este método é utilizado para indústrias de papel, celulose e serrarias que utilizam madeira reflorestada como Pinus sp. e Eucaliptos sp. Durante este procedimento são extraídas amostras para verificar o conteúdo de umidade e corrigir os valores.

| Tabele 4.5 Vantagens e desvantagens da medida do volume pelo peso |  |
| --- | --- |
| Vantagens | Desvantagens |
| A medida é objetiva. Elimina a computação dos dados de tora por tora, minimizando as oportunidades de erro. | A indústria é mais ou menos gerenciada pelo sistema volumétrico de medida. Envolve consideráveis mudanças legais, na contabilidade e no sistema de vendas. As mudanças são difíceis e lentas. |
| É menos perigoso. A medição das toras tem risco físico de lesões com movimento das toras. | É essencial a distribuição estratégica de balanças. A pesagem dos caminhões não deve de forçar a mudança da rota até a indústria. |
| Fornece incentivo para melhorar a carga dos caminhões e incrementar o volume manuseado. |  |
| Estimula a entrega de toras verdes |  |
| É rápido, não requer manuseio especial, economiza tempo do comprador e do vendedor. | Não se ajusta para toras onde a classificação é o fator determinante do preço de venda. A classificação envolve o tamanho da tora e a qualidade (livre de nós, curvatura, grãs espiraladas, etc.). |
| O inventário do estoque é facilmente controlado. |  |
| Torna possível o pagamento incontestável do frete das toras. |  |

Este método é cerca de 7 vezes mais barato do que medir o diâmetro, comprimento e então se referir a uma tabela de volume de toras (ver Tabela 4.5).

O método do peso não é a resposta para todos os problemas envolvidos na medida de toras, mas, ao mesmo tempo, não deve de ser desprezado simplesmente porque se mede o volume costumeiramente de maneira diferente.

4.7.1 Determinação do peso da madeira

Três métodos são os mais usados:

- Balança de pesagem – necessita uma tolerância para a casca e detritos.

- Linha de produção – pesa cada tora individualmente em algum ponto da linha.

- Tabela de peso de árvores – baseado em variáveis independentes, similares as utilizadas pelas tabelas de volume. São particularmente úteis em povoamentos florestais.

Todos os métodos precisam de fatores de conversão para fornecer o peso seco equivalente.

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise dos dados procura descrever os dados utilizando-se da estatística denominada descritiva e, é a base para a compreensão e o entendimento do fenômeno, quando se estabelecem modelos que melhor se ajustem ao objeto de estudo. Assim, os gráficos de distribuição permitem estabelecer medidas de tendência central como média, a distribuição, desvios, com cálculos e gráficos que permitem visualizar e estabelecer correlação entre as variáveis entre si, bem como modelos de regressão para estimar o volume da tora.

4.9 ESTIMATIVA DO VOLUME LÍQUIDO DA TORA EM MADEIRA SERRADA OU SCALING

Neste método o objetivo é estimar o volume de um determinado produto de uma tora, isto é, o quanto se pode objetar de madeira serrada (volume ou em número de peças), sob certas condições, a partir de uma determinada tora.

4.9.1 Visão geral do scaling

O scaling tem um papel muito importante e significativo ao encontro das necessidades tanto do governo como da iniciativa privada como abaixo:

- O papel e a importância do scaling

- A evolução e a prática do scaling

- Visão geral da parte legal e estrutura administrativa para o scaling

4.9.2 O papel do scaling e a sua importância

O scaling tem um papel muito importante para o governo, à indústria florestal e outros usuários dos dados de scala. Para o governo o scaling é utilizado para cobrança de taxas e impostos sobre a produção de madeira serrada a partir da tora e a reposição florestal.  Para a indústria florestal os dados de scaling são a base de muitas transações incluindo compra e venda de produtos florestais e, pagamento de contratos. Em resumo muitas partes dependem da precisão e do significado da scala.

É necessário adaptar e evoluir ao encontro das necessidades da indústria consumidora de madeira, governo e outras partes com interesse na scala.

A primeira equação de transformação do volume de madeira em tora para madeira serrada na Columbia Britânica (CA) foi do início do século. A fórmula abaixo indica a equação para m3.

V = 0,0476(DMENORPL - 1,5)^2*CTOREALPES*0,00236		Equação 4.10

Onde:

V = volume de madeira serrada em m3

DMENORPL = diâmetro menor da tora em polegadas

CTOREALPES = comprimento da tora em pés

O resultado da fórmula fornece o número de metros cúbicos de madeira serrada que pode ser obtido da tora de um dado comprimento e do seu menor diâmetro. A consistência dos resultados somente pode ser esperada quando o perfil da madeira e as práticas de processamento estão dentro dos limites de confiança assumido pela regra de tora.

Geralmente os defeitos são descontados (volume líquido) nas medições, podendo o usuário obter o volume líquido através de tabelas especiais como a regra Internacional e a regra Scribner Decimal C. A regra de Scribner, publicada em 1846 (Husch et al 1993), assume:

- A largura de corte de ¼ de polegada (6,35 mm),

- Tábuas com espessura de 1 polegada (2,54 cm) e

- Largura maior ou igual a 8 polegadas (20,32 cm) (Chapman and Meyer, 1949).

A regra de toras de Sribner se aplica a toras com diâmetro final de 12 a 44 polegadas (30,48 a 111,76 cm) e de 10 a 24 pés (3,048 a 7,3152 m) de comprimento.

Figura 4.10 Exemplo de um diagrama de corte “de regra” (rule) na extremidade fina de uma tora. O volume de madeira serrada depende do padrão da serra e da espessura de corte assumida (distância entre duas tábuas).

Se utiliza de fórmula para calcular o volume de madeira serrada , como a adotada pela Columbia Britânica no Canadá, a partir da medição da tora (http://www.for.gov.bc.ca/revenue/manuals/scaling/Ch1-01.htm#P19_1276):

Ver FIGURA 4.10.

Nos Estados Unidos ( http://ohioline.osu.edu/for-fact/0035.html ) a forma mais comum de medir madeira serrada é pé por tábua, definida como uma peça de madeira contendo 144 polegadas cúbicas (0,002359737216 m3). Ela pode ser mais facilmente visualizada como uma tábua de 12 polegadas quadradas e uma de espessura de uma polegada (12 “x 12” x 1 “= 144 polegadas cúbicas ou 0,348 (m) x 0,348 (m)x 0,0254 (m). Todavia qualquer peça de madeira contendo 144 polegadas cúbicas é um pé de tábua (p. ex. 3” x 4 “x 12”; 2 “x 6” x 12 “, etc.). Uma tábua de um pé contém uma tábua que pode ser determinada multiplicando o comprimento pela largura e pela espessura, expressa em polegadas e, dividindo por 144 polegadas cúbicas por pé de tábua)”.

Ou seja, revisando:

- Um pé de tábua = 144 polegadas cúbicas = 0,002359737216 m3

- Um pé de tábua = 12 “x 12” x 1 = 144 polegadas cúbicas ou

- Um pé de tábua = 0,348 m x 0,348 m x 0,0254 m

- Um pé de tábua = 3” x 4” x 12” = 2” x 6” x 12” = qualquer combinação de espessura que dê 144 polegadas cúbicas.

O pé de tábua é também a medida de volume mais comum para árvores e toras utilizada por madeireiros e laminadores. O volume de uma árvore ou tora é uma expressão por número de tábuas por pés de madeira que pode ser cortada de uma árvore ou tora.

O volume de madeira serrada que pode ser cortado de uma árvore ou tora depende de muitas variáveis:

- Como a árvore é cortada em toras;

- Dimensões da madeira;

- Quarto da tora que é perdido com a serragem e resíduo;

- Eficiência da serraria e da mão-de-obra.

Por estes motivos nunca é uma estimativa exata.

Numeroso método (chamados regras) tem sido desenvolvido para estimar volume de árvores ou toras em pés de tábua.

Duas regras de volume por pés de tábua são comumente usadas em Ohio, a Doyle e a regra Internacional de ¼ de polegada (TABELA 4.6 E TABELA 4.7). As duas regras fornecem uma estimativa do volume em pés de tábua de uma árvore baseada no diâmetro da árvore à altura (DAP) do peito e a altura comercial da árvore (discutida abaixo).  A regra de Doyle é a mais utilizada em Ohio. Ela é utilizada pela indústria madeireiras e profissionais florestais. A regra Internacional de ¼ de polegada é utilizada pelas agências do Estado e pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos.

Uma comparação destas duas tabelas de volume vai mostrar que elas não são idênticas. A regra Internacional de ¼ de polegada geralmente é considerada como a melhor estimativa da quantidade de madeira que pode ser serrada de uma árvore ou tora sob condições ótimas. A regra de Doyle subestima substancial o volume da árvore nas classes de diâmetro menores.  A regra Internacional de ¼ de polegada deve, de ser utilizada quando a precisão da produção é importante e, para determinar quantas árvores são necessárias cortar para obter a quantidade especificada de madeira.

| Tabela 4.6. Volume da árvore em pés de tábua – Regra de Doyle*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de Forma 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura mercantil em número de toras de 16 pés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAP** (pol.). | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 |
|  | Volume em pés de tábua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22 | 27 | 32 | 35 | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 29 | 36 | 43 | 48 | 53 | 54 | 56 |  |  |  |  |
| 13 | 38 | 48 | 59 | 66 | 73 | 76 | 80 |  |  |  |  |
| 14 | 48 | 62 | 75 | 84 | 93 | 98 | 103 |  |  |  |  |
| 15 | 60 | 78 | 96 | 108 | 121 | 128 | 136 |  |  |  |  |
| 16 | 72 | 94 | 116 | 132 | 149 | 160 | 170 |  |  |  |  |
| 17 | 86 | 113 | 140 | 161 | 182 | 196 | 209 |  |  |  |  |
| 18 | 100 | 132 | 164 | 190 | 215 | 232 | 248 |  |  |  |  |
| 19 | 118 | 156 | 195 | 225 | 256 | 276 | 297 |  |  |  |  |
| 20 | 135 | 180 | 225 | 261 | 297 | 322 | 346 | 364 | 383 |  |  |
| 21 | 154 | 207 | 260 | 302 | 344 | 374 | 404 | 428 | 452 |  |  |
| 22 | 174 | 234 | 295 | 344 | 392 | 427 | 462 | 492 | 521 |  |  |
| 23 | 195 | 264 | 332 | 388 | 444 | 483 | 522 | 558 | 594 |  |  |
| 24 | 216 | 293 | 370 | 433 | 496 | 539 | 582 | 625 | 668 |  |  |
| 25 | 241 | 328 | 414 | 486 | 558 | 609 | 660 | 709 | 758 |  |  |
| 26 | 266 | 362 | 459 | 539 | 619 | 678 | 737 | 793 | 849 |  |  |
| 27 | 292 | 398 | 505 | 594 | 684 | 749 | 814 | 877 | 940 |  |  |
| 28 | 317 | 434 | 551 | 651 | 750 | 820 | 890 | 961 | 1032 | 1096 | 1161 |
| 29 | 346 | 475 | 604 | 714 | 824 | 902 | 980 | 1061 | 1142 | 1218 | l294 |
| 30 | 376 | 517 | 658 | 778 | 898 | 984 | 1069 | 1160 | 1251 | 1339 | 1427 |
| (**) DAP Diâmetro à altura do peito (ou diâmetro na ponta grossa de tora no pátio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*)Fonte: William, David L. and William C. Hopkins, Converting Factors for Southern Pine Products, Louisiana Agricultural Experiment Station Bulletin No. 626, 1968. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabela 4.7. Volume da árvore em pés de tábua – Regra Internacional de ¼ e polegada*. Volume bruto das árvoes, pela escala de toras de Scribner. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de Forma de 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura mercantil em número de toras de 16 pés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAP** (pol.). | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 |
|  | Volume em pés de tábua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 28 | 36 | 44 | 48 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 38 | 49 | 60 | 67 | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 47 | 61 | 75 | 85 | 95 | 100 | 106 |  |  |  |  |
| 13 | 58 | 76 | 94 | 107 | 120 | 128 | 136 |  |  |  |  |
| 14 | 69 | 92 | 114 | 130 | 146 | 156 | 166 |  |  |  |  |
| 15 | 82 | 109 | 136 | 157 | 178 | 192 | 206 |  |  |  |  |
| 16 | 95 | 127 | 159 | 185 | 211 | 229 | 247 |  |  |  |  |
| 17 | 109 | 146 | 184 | 215 | 246 | 268 | 289 |  |  |  |  |
| 18 | 123 | 166 | 209 | 244 | 280 | 306 | 331 |  |  |  |  |
| 19 | 140 | 190 | 240 | 281 | 322 | 352 | 382 |  |  |  |  |
| 20 | 157 | 214 | 270 | 317 | 364 | 398 | 432 | 459 | 486 |  |  |
| 21 | 176 | 240 | 304 | 358 | 411 | 450 | 490 | 523 | 556 |  |  |
| 22 | 194 | 266 | 338 | 398 | 458 | 504 | 549 | 588 | 626 |  |  |
| 23 | 214 | 294 | 374 | 441 | 508 | 558 | 607 | 652 | 698 |  |  |
| 24 | 234 | 322 | 409 | 484 | 558 | 611 | 665 | 718 | 770 |  |  |
| 25 | 258 | 355 | 452 | 534 | 617 | 678 | 740 | 799 | 858 |  |  |
| 26 | 281 | 388 | 494 | 585 | 676 | 745 | 814 | 880 | 945 |  |  |
| 27 | 304 | 420 | 436 | 636 | 736 | 811 | 886 | 959 | 1032 |  |  |
| 28 | 327 | 452 | 578 | 686 | 795 | 877 | 959 | 1040 | 1120 | 1190 | 1261 |
| 29 | 354 | 491 | 628 | 746 | 864 | 953 | 1042 | 1132 | 1222 | 1306 | 1389 |
| 30 | 382 | 530 | 678 | 806 | 933 | 1028 | 1124 | 1224 | 1325 | 1421 | 1517 |
| (**) DAP Diâmetro à altura do peito (ou diâmetro na ponta grossa de tora no pátio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*)Fonte: William, David L. and William C. Hopkins, Converting Factors for Southern Pine Products, Louisiana Agricultural Experiment Station Bulletin No. 626, 1968. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cada tabela vai fornecer uma estimativa razoável do volume de Madeira em és de tábua para um volume bruto de uma árvore. O volume da árvore pode diferir na forma, qualidade e espécie. As tabelas diferem uma da outra sensivelmente.

Por exemplo: a estimativa de volume de uma árvore com 12 polegadas de DAP e duas toras mercantis de 16 pés cada uma. A escala de Doyle mostra que a árvore tem 43 pés de tabua. A escala de toras de Scribner mostra que a mesma tora tem 75 pés de tábua.  Este exemplo aponta as diferenças entre as escalas de toras. Quando a madeira é vendida, esta diferença é geralmente corrigida pelo preço. Os preços de milhares de pés de tábua na escala de Scribner são geralmente mais baixos que os preços de milhares de pés de tábua na escala de Doyle.

Quando se comercializa a madeira em tora, a escolha da regra de volume é menos crítica. A confusão da quantidade não aparece se o comprador e o vendedor conhecem a regra que vai ser utilizada para obter o volume. Os preços da madeira em tora geralmente são acertados baseados na regra utilizada.

Vários instrumentos de medição indireta da tora e do volume foram desenvolvidos em anos recentes com o advento da informática e da tecnologia. Se utiliza de sensores infravermelho e de laser (http://www.strongeng.com/).

4.9.3 A regra de Scribner

A regra de diagrama mais comum é a regra de toras de Scribner. A regra de Scribner foi proposta por J. M. Scribner e publicada pela primeira vê em 1846 (Husch et al 1993).  Ela assume ¼ de polegadas para a largura do corte e tábuas de 1 polegada provavelmente não menores que 8 polegadas de largura. (Chapman and Meyer, 1949). A regra de toras de Scribner é para toras com diâmetros na extremidade menor de 12 a 44 polegadas e de 10 a 24 pés de comprimento.

Bruce e Schumacher (1950) ajustaram uma equação de regressão a tabela original e produziram na EQUAÇÃO 4.11.

VSCRIBNER= (0,79*DMENORPL^2 – 2*DMENORPL – 4)*CTOREALPES/16

Equação 4.11

Onde:

- VSCRIBNER  - é o volume em pés de tábua

- DMENORPL – é o diâmetro na extremidade menor em polegadas.

- CTOREALPES – é o comprimento da tora em pés.

Propriedades conhecidas:

- Superestima para toras menores que 14 polegadas (mais de 30 %).

- Subestimação acima de 28 polegadas, cerca de 3 – 5 %.

4.9.4 Regra de Toras Matemáticas

4.9.4.1 Regra de toras de Doyle

Possui um grande uso e, é uma das regras de toras mais antigas. A regra foi desenvolvida por Edward Doyle em 1825. A regra estabelece:

- Deduzindo 4 polegadas do diâmetro de uma tora DMENOR, em polegadas, para costaneiras, esquadrejando um quarto do remanescente e, multiplicando-se pelo comprimento da tora CTOREAL em pés.

Isto equivale a esquadrejar a tora e calcular os pés de tábua.

Doyle assumiu 25 % de redução para a largura da tora e lascas. A regra pode ser estabelecida como na EQUAÇÃO 4.13:

VDOYLE = (((DMENORPL – 4)^2)/12)*CTOREALPES*12*(1- 0,25) =

VDOYLE = ((DMENORPL – 4)/4)^2*CTOREALPES

EQUAÇÃO 4.13

Onde:

- VDOYLE = é o volume em pés de tábua

- DMENORPL = é o diâmetro na extremidade menor em polegadas

- CTOREALPES = é o comprimento da tora em pés.

A regra de Doyle do polegar para toras de 16 pés é:

VDOYLEPOL =(DMENORPL – 4)^2	Equação 4.14

Propriedades conhecidas:

- A fórmula é muito simples

- A regra funciona melhor para toras entre 26 e 36 polegadas de diâmetro.

- As toras grandes produzem subestima.

- As toras pequenas produzem superestima.

4.9.5 Regra internacional de toras

Uma das regras de toras matemáticas mais precisas foi proposta por J. F. Clark (1906). A regra de toras foi desenvolvida para seções de toras de 4 pés. Ela assume 1/8 de polegada para a largura para o corte da serra e 1/16 de polegada de lascas. Clark sugere ½ polegada de afunilamento por seções de tora de 4 pés e daí a EQUAÇÃO 4.14. 4.15, 4.16, 4.17, 4.18:

VINTER4 (toras de 4 pés) = 0,22*(DMENORPL)^2 – 0,71*(DMENORPL)

Equação 4.14

VINTER8 (toras de 8 pés) = 0,44*(DMENORPL)^2 – 1,20*(DMENORPL) – 0,30									Equação 4.15

VINTER12 (toras de 12 pés) = 0,66*(DMENORPL)^2 – 1,47*(DMENORPL) - 0,79								Equação 4.16

VINTER16 (toras de 16 pés)= 0,88*(DMENORPL)^2 – 1,52*(DMENORPL) – 1,36								Equação 4.17

VINTER20 (toras de 20 pés) = 1,10*(DMENORPL)^2 – 1,35*(DMENORPL) – 1,90								Equação 4.18

Clark sugere que as toras maiores que 20 pés sejam medidas como múltiplas de um destes comprimentos.

    - MEDINDO A ALTURA COMERCIAL.

A altura comercial é a altura da árvore (ou o comprimento do tronco) para um produto particular que pode ser obtido, usualmente menos um pé da altura do tronco. A altura comercial das árvores para serraria e laminadoras é geralmente estimadas a altura onde o diâmetro do tronco afina até 10 polegadas (25,4 cm) ou até encontrar galhos ou defeitos. A altura comercial de árvores muito valiosas, tais como para laminados de black walnut pode ser medido com precisão de um ou dois pés. A altura comercial das outras árvores é medida em unidades de toras de 16 pés (4,8768 m ) http://www.french-property.com/cgi-bin/convert.pl#length  e meia tora de 8 pés (2,4384 m) As medidas da altura comercial são arredondadas para a meia tora mais próxima. Assim, uma árvore de altura comercial de 42 pés pode ser medida como tendo 2 ½ toras de altura comercial.

4.9.7 UTILIZANDO AS TABELAS PARA ESTIMAR O VOLUME COMERCIAL DA ÁRVORE

Uma vê que o diâmetro á altura do peito (DAP e a altura comercial da árvore foram medida as TABELAS 4.6 e 4.7 podem ser utilizadas para estimar o seu volume em pés de tábua. Por exemplo, 20 polegadas de DAP com altura comercial de 2 ½ toras contém 260 pés de tábua na regra de Doyle e 350 pés de tábua na regra Internacional de ¼ de polegada).

Quando se utiliza estas tabelas é importante lembrar que só a porção do tronco que vai ser utilizada no produto deve de ser medida. As porções do tronco ou o tronco inteiro que são ocados, excessivo trincados, podres, não devem de ser medidos. Daí a classificação usual entre compradores e vendedores de volume bruto e volume líquido. O volume bruto é a estimativa do volume da árvore sem a dedução dos defeitos (por exemplo, o DAP e a altura comercial de todas as árvores é medida ignorando-se os defeitos, o volume é determinado e, os volumes são adicionados). O volume líquido é a estimativa do volume da árvore com as deduções apropriadas de todos os defeitos.

O IBAMA adota a fórmula empírica de dividir o volume da tora por 1,8 para obter metros cúbicos de madeira serrada.

4.10 CLASSIFICAÇÃO DA TORA

Considerando-se a importância de uma classificação para se obter a valorização da madeira em tora e, por conseguinte com reflexos no manejo florestal o autor estabeleceu os critérios de classificação na TABELA 3.1.

5.0 RESULTADOS

A estatística descritiva sumaria o conjunto de dados de diâmetro da extremidade menor, diâmetro da extremidade maior e o comprimento da tora.

| Tabela 5.1 Estatística Descritiva das Toras de Mogno de P Bravo (PA) – Primeira Parte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N Válidos | Média | Mediana | Soma | Mínimo | Máximo | Desvio Padrão |
| DMENOR* | 530 | 0,65402 | 0,62 | 346,63 | 0,33 | 1,36 | 0,174197 |
| DMAIOR* | 530 | 0,74813 | 0,7 | 396,51 | 0,42 | 1,56 | 0,188057 |
| DMEDIO** | 530 | 0,70108 | 0,665 | 371,57 | 0,415 | 1,44 | 0,177975 |
| DIFDIAM** | 530 | 0,09411 | 0,08 | 49,88 | 0,01 | 0,37 | 0,068696 |
| CTORA* | 530 | 6,40045 | 6,125 | 3392,24 | 2,08 | 11,2 | 1,818122 |
| CTOREAL** | 530 | 6,30634 | 6,05 | 3342,36 | 2,05 | 11,15 | 1,802239 |
| AFUNILAM** | 530 | 0,01551 | 0,01326 | 8,21849 | 0,00117 | 0,07213 | 0,011602 |
| VGEOMET** | 530 | 2,550909 | 2,126961 | 1351,982 | 0,42066 | 10,78736 | 1,544125 |
| VIBAMA** | 530 | 2,568826 | 2,149299 | 1361,478 | 0,420822 | 10,79269 | 1,553378 |
| VMADEREI** | 530 | 2,234935 | 1,865789 | 1184,516 | 0,404481 | 10,31835 | 1,395239 |
| VCONE** | 530 | 2,93855 | 2,446621 | 1557,432 | 0,437487 | 13,03427 | 1,782657 |
| QFORMA** | 530 | 0,874983 | 0,884145 | 463,7412 | 0,585714 | 0,992366 | 0,081099 |
| FFIBAMA** | 530 | 0,880532 | 0,8875 | 466,6819 | 0,628622 | 0,992381 | 0,075066 |
| FFMADEIR** | 530 | 0,772161 | 0,781712 | 409,2451 | 0,343061 | 0,984791 | 0,138183 |
| (*) observado / medido (**) calculado |  |  |  |  |  |  |  |

Também estão descritos os diversos tipos de volume calculado com o método adotado pelo IBAMA (Smalian), volume adotado pela madeireira, obtido com o diâmetro na ponta fina e o comprimento da tora. Vários outros parâmetros estão descritos como o fator de forma.

| Tabela 5.2 Estatística Descritiva das Toras de Mogno de P Bravo (PA) - Segunda Parte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N Válido | Limite de Conf. Inferior da Média -0,95 % | Limite de Conf. Superior Média 0,95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Quartil Alto |  | Ampl. | Ampl. do Quartil |  | Variância |
| DMENOR* | 530 | 0,6392 | 0,6689 | 0,53 |  | 0,74 |  | 1,03 | 0,21 |  | 0,03034 |
| DMAIOR* | 530 | 0,7321 | 0,7642 | 0,6 |  | 0,85 |  | 1,14 | 0,25 |  | 0,03537 |
| DMEDIO** | 530 | 0,6859 | 0,7163 | 0,57 |  | 0,79 |  | 1,025 | 0,22 |  | 0,03168 |
| DIFDIAM** | 530 | 0,0883 | 0,1000 | 0,04 |  | 0,13 |  | 0,36 | 0,09 |  | 0,00472 |
| CTORA* | 530 | 6,2453 | 6,5556 | 5,07 |  | 7,9 |  | 9,12 | 2,83 |  | 3,30557 |
| CTOREAL** | 530 | 6,1526 | 6,4601 | 4,97 |  | 7,74 |  | 9,1 | 2,77 |  | 3,24807 |
| AFUNILAM** | 530 | 0,0145 | 0,0165 | 0,0068 |  | 0,0215 |  | 0,07095 | 0,01476 |  | 0,00013 |
| VGEOMET** | 530 | 2,4191 | 2,6827 | 1,4831 |  | 3,2097 |  | 10,3667 | 1,72658 |  | 2,38432 |
| VIBAMA** | 530 | 2,4363 | 2,7014 | 1,4974 |  | 3,2139 |  | 10,3719 | 1,71652 |  | 2,41298 |
| VMADEREI** | 530 | 2,1159 | 2,3540 | 1,2849 |  | 2,7509 |  | 9,91387 | 1,46603 |  | 1,94669 |
| VCONE** | 530 | 2,7864 | 3,0907 | 1,6993 |  | 3,7538 |  | 12,5968 | 2,05453 |  | 3,17787 |
| QFORMA** | 530 | 0,8681 | 0,8819 | 0,8236 |  | 0,9375 |  | 0,40665 | 0,11397 |  | 0,00658 |
| FFIBAMA** | 530 | 0,8741 | 0,8869 | 0,8313 |  | 0,9385 |  | 0,36376 | 0,10716 |  | 0,00563 |
| FFMADEIR** | 530 | 0,7604 | 0,7840 | 0,6782 |  | 0,8789 |  | 0,64173 | 0,20071 |  | 0,01909 |
| (*) observado / medido (**) calculado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tabela 5.3 Estatística Descritiva das Toras de Mogno de P Bravo - Terceira Parte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N válido | Amplitude Quartil | Erro Padrão | Skewness | Erro Padrao Skewness | Kurtosis | Erro Padrao Kurtosis |
| DMENOR* | 530 | 0,21 | 0,007567 | 1,11932 | 0,1061 | 1,446408 | 0,211805 |
| DMAIOR* | 530 | 0,25 | 0,008169 | 1,151852 | 0,1061 | 1,679324 | 0,211805 |
| DMEDIO** | 530 | 0,22 | 0,007731 | 1,145155 | 0,1061 | 1,526831 | 0,211805 |
| DIFDIAM** | 530 | 0,09 | 0,002984 | 1,108915 | 0,1061 | 1,235539 | 0,211805 |
| CTORA* | 530 | 2,83 | 0,078974 | 0,024194 | 0,1061 | -0,62211 | 0,211805 |
| CTOREAL** | 530 | 2,77 | 0,078284 | 0,033246 | 0,1061 | -0,62019 | 0,211805 |
| AFUNILAM** | 530 | 0,014756 | 0,000504 | 1,37415 | 0,1061 | 2,783679 | 0,211805 |
| VGEOMET** | 530 | 1,726579 | 0,067073 | 1,667101 | 0,1061 | 3,634135 | 0,211805 |
| VIBAMA** | 530 | 1,716519 | 0,067474 | 1,661463 | 0,1061 | 3,616433 | 0,211805 |
| VMADEREI** | 530 | 1,466032 | 0,060605 | 1,771589 | 0,1061 | 4,118594 | 0,211805 |
| VCONE** | 530 | 2,054528 | 0,077434 | 1,643456 | 0,1061 | 3,73838 | 0,211805 |
| QFORMA** | 530 | 0,113971 | 0,003523 | -0,6036 | 0,1061 | -0,24003 | 0,211805 |
| FFIBAMA** | 530 | 0,107162 | 0,003261 | -0,51336 | 0,1061 | -0,40972 | 0,211805 |
| FFMADEIR** | 530 | 0,200706 | 0,006002 | -0,41064 | 0,1061 | -0,57977 | 0,211805 |
| (*) observado / medido (**) calculado |  |  |  |  |  |  |  |

A TABELA 5.1, TABELA 5.2 e TABELA 5.3) apresenta as principais medidas das toras encontradas em P Bravo (PA).

Nome das variáveis da TABELA 5.1, TABELA 5.2 e TABELA 5.3:

DMENOR = Diâmetro da extremidade mais fina da tora em metros.

DMAIOR = Diâmetro da extremidade mais grossa da tora em metros.

DMEDIO = Média dos diâmetros das extremidades da tora em metros

DFIDIAM = Diferença dos diâmetros das extremidades em metros.

CTORA = Comprimento da tora em metros.

CTOREAL = Comprimento da tora corrigido, calculado em metros.

AFUNILAM = Afunilamento da tora (efeito vela).

VGEOMET = Volume geométrico da tora em m3.

VIBAMA = Volume utilizado pelo IBAMA (SMALIAN – média das áreas das extremidades multiplicado pelo comprimento da tora) em m3.

VMADEREI = Volume utilizado na madeireira (área da extremidade mais fina da tora multiplicada pelo comprimento) em m3.

VCONE = Volume do cone com base na área da extremidade mais grossa da tora multiplicado pelo comprimento em m3.

QFORMA = Quociente de forma (razão entre os diâmetros da extremidade mais fina e a extremidade mais grossa).

FFIBAMA = Fator de forma do IBAMA (razão entre o volume do IBAMA e o volume do cone da extremidade mais grossa da tora).

FFMADEIR = Fator de forma das madeireiras (razão entre o volume das madeireiras).

A estatística descritiva neste caso procura sumariar melhor possível os dados encontrados. Assim temos na Tabela 5.1 a média aritmética para diversos parâmetros como o diâmetro médio de 0,71 m, comprimento médio de 6,4 m e a média do volume do IBAMA de 3,014785 m3. reiras e o volume do cone da extremidade mais grossa.

| TABELA 5.4 Estatística descritiva cubagem em board foot |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Média | Mediana | Soma | Mínimo | Maximo | Desv. Padr. |
| DMENORPL | 25,7487 | 24,4094 | 13646 | 12,9921 | 53,5433 | 6,85816 |
| DMAIORPL | 29,4540 | 27,5590 | 15610 | 16,5354 | 61,4173 | 7,40380 |
| DMEDIOPL | 27,6014 | 26,1811 | 14628 | 16,3385 | 56,6929 | 7,00690 |
| CREALPES | 20,6900 | 19,8490 | 10965 | 6,72572 | 36,581 | 5,91285 |
| VDOYLE | 660,636 | 527,544 | 350137 | 95,83357 | 3557,531 | 477,0956 |
| VIPTFBM | 1088,573 | 910,793 | 576943 | 178,3288 | 4573,544 | 658,2644 |
| VIPTCAM3 | 2,569033 | 2,14947 | 1361 | 0,420856 | 10,79356 | 1,553504 |
| VCAM3 | 1,452556 | 1,19920 | 769 | 0,251073 | 7,078092 | 0,954416 |
| VSCRIBNE | 643,2025 | 531,226 | 340897 | 110,9901 | 3131,827 | 422,9121 |

Também é informado, o mínimo, máximo e o desvio padrão.

Na TABELA 5.4 tem-se a estatística descritiva para a medida em polegadas do diâmetro e o comprimento em pés, bem como os volumes esperados de madeira serrada pelas regras de Doyle, Scribner e a fórmula derivada adotada pelo IPT em board foot e metros cúbicos, segundo siglas abaixo.

DMENORPL – Diâmetro na extremidade menor em polegadas;

DMAIORPL - Diâmetro na extremidade maior em polegadas;

DMEDIOPL - Média dos diâmetros das extremidades;

CREALPES - Comprimento da tora em pés;

VDOYLE - Estimativa do volume de madeira serrada segundo fórmula 			de Doyle;

VIPTFBM - Volume segundo fórmula do IPT;

VIPTCAM3 - Volume IPT em pés cúbicos

VCAM3 - Volume em cúbicos

VSCRIBNE - Volume segundo fórmula de Scribner.

| TABELA 5.5 Transformação da cubagem em board foot para metros cúbicos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Média | Fator transf. | Média m3 | Soma FB | Soma m3 |
| VDOYLE | 660,636 | 0,00236 | 1,559101 | 350137 | 826,3238 |
| VSCRIBNE | 643,2025 | 0,00236 | 1,517958 | 340897 | 804,5177 |

Na Tabela 5.5 observa-se o volume estimado em metros cúbicos de madeira serrada segundo cálculos da fórmula da regra de DOYLE e de SCRIBNER.

Figura 5.1 Histogramas dos diâmetros da tora das extremidades menor (DMENOR), maior (DMAIOR) e média (DMEDIO).

Figura 5.2 Histogramas do afunilamento (AFUNILAM), comprimento real (CREAL) e do quociente de forma (QFORMA) da tora.

Figura 5.3 Histogramas do fator de forma IBAMA (FFIBAMA), do madeireiro (FFMADE) e o volume do IBAMA (VIBAMA).

Figura 5.4 Histogramas do volume do cone (VCONEO), volume do madeireiro (VMADEIR) e da diferença de diâmetro (DIFDIAM).

Figura 5.5 Matriz de correlações do diâmetro, comprimento, volume e fator de forma das toras de P Bravo (PA).

Figura 5.6 Sacterplot 2D do volume do IBAMA (VIBAMA) e o volume do madeireiro (VMADEREI).

| TABELA 5.6 FREQÜÊNCIA DOS DEFEITOS DA TORA |  |
| --- | --- |
| Defeito | Freqüência |
| trincada | 83 |
| boa | 240 |
| oca | 43 |
| podre | 36 |
| rachada | 109 |
| torta | 16 |
| cupim | 3 |
| Total | 530 |

.

| Tabela 5.7 Freqüência de toras por classe |  |
| --- | --- |
| Classificação da tora | Freqüência |
| I II | 1 |
| I III | 10 |
| II I | 45 |
| II II | 124 |
| II III | 71 |
| III I | 54 |
| III II | 157 |
| III III | 53 |
| IV | 15 |
| Total | 530 |

Na Tabela 5.4 se observa que o tipo de defeito mais comum foi à tora foi ao trincado seguido da tora rachada

Na Tabela 5.5 pode-se observar a freqüência em cada classificação de tora. Observa-se a concentração das toras nas classes II II e III II.

.

5.1 MODELOS DOS DADOS

A correlação entre as variáveis do diâmetro e o comprimento está identificada na FIGURA 5.5. Observa-se neste gráfico que o diâmetro é mais correlacionado com o volume que o comprimento da tora.

Dentre os métodos de descrever o comportamento entre as variáveis está à análise de regressão que permite estabelecer comportamento entre as variáveis independente e as dependentes. A variável de maior interesse em explicar o seu comportamento é o volume, ou a variável dependente, normalmente e como variável independente o diâmetro e o comprimento da tora. As equações da Tabela 5.7 exemplificam alguns modelos aplicáveis.

Tabela 5.8 Equações de volume das toras de P Bravo (PA)

| No. da Equação | Equação | R2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VIBAMA=0,609807+(-1,45321+2,489321*DMEDIO+0,160021*CTOREAL)^2 | 0,98 |
| 2 | VIBAMA=-1,29864+FFIBAMA*DMEDIO*CTOREAL | 0,83 |
| 3 | VIBAMA=-5,27484+7,641155*DMEDIO+0,394308*CTOREAL | 0,93 |
| 4 | VIBAMA=-0,603270+FFMADEIR*DMENOR*CTOREAL | 0,66 |
| 5 | VMADEREI=-0,93716+FFMADEIR*DMENOR*CTOREAL | 0,78 |
| 6 | VMADEREI=-4,67179+7,173922*DMENOR+0,351209*CTOREAL | 0,93 |
| 7 | VCANADA= 0,0476*(DMENOR – 1,5)^2*CRTORA*0,00236 |  |

Outras variáveis criadas como QQFORMA não apresentaram equações significativas. Podemos observar que a equação do volume do madeireiro apresenta pouco ajuste com o modelo proposto e a melhor equação é a 1.

Pode-se verificar melhor o ajuste da Equação 1 na FIGURA 5.6.

Tabela 5.9 Freqüência por classe do quociente de forma (QFORMA)

Acumul. 	        	 Acumul.

Intervalos  	 	Count  		Percent 	Percent

,563123<x<=,608306		1	1		,18868	,1887

,608306<x<=,653489		1	2		,18868	,3774

, 653490<x<=,698673		9	11		1,69811	2, 0755,698673<x<=,743856		30	41		5,66038	7, 7358,743857<x<=,789040		50	91		9,43396	17, 1698,789040<x<=,834223		62	153		11,69811	28, 8679,834224<x<=,879407		93	246		17,54717	46, 4151,879407<x<=,924591		118	364		22,26415	68, 6792,924591<x<=,969774		93	457		17,54717	86, 2264,969775<x<=1,01495		73	530		13,77358	100,0000.

Missing	0			530			0,00000	100,0000

Como se pode observar na Tabela 5.8 a freqüência maior que 0,775 é superior a 439 árvores, portanto a forma parabolóide de 3rd grau está bem definida para o universo de amostras de 530 árvores de mogno.

5.1 RESULTADOS GERAIS

De maneira geral as toras apresentaram trincas tanto no topo como na superfície do cilindro quando estava exposto ao sul.

Todas as toras perderam a proteção da casca devida o longo tempo exposto ao sol, mesmo às toras mais interiores na pilha a casca se soltava com muita facilidade.

O alburno está mais deteriorado por trincas na superfície do cilindro da tora devido à exposição ao sol.

O número de toras medido em P Bravo (530) e o medido no processo do IBAMA (526) é praticamente o mesmo.

Volume calculado no processo do IBAMA 1325,17 m³.

A aplicação da fórmula de SMALIAN é indicada para parabolóides de 2nd grau e a intervalos de medidas inferiores a 5 m.

Diferença de volume de toras da medição atual pelo método geométrico (1597,84 m³) e do encontrado no processo (1325,17 m³) é de 272,67 m³.

Foram encontrados 16,06 % m³ a mais que a medição do processo do IBAMA.

6.0 RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que as toras sejam armazenadas em área coberta, isoladas do chão de maneira a evitar ataques de fungos e insetos, bem como da ação da luz solar direta.

5.0 CONCLUSÕES

- CONCLUSÃO 1: a divulgação de um sistema de classificação de toras no meio madeireiro poderá trazer benefícios para o manejo sustentado da floresta pela valorização da matéria prima em tora com diferenciais de preço entre as classes de toras, com regras claras e conhecidas descrita no manual de classificação de toras já existente;

- Os erro das estimativas das áreas das extremidades da tora com diâmetros diferentes tem um erro de 23 % ao se fazer à média aritmética entre os diâmetros e de 0 % quando se faz a média geométrica (multiplicando-se os diâmetros).

- A fórmula de SMALIAN não é indicada para toras parabolóides de terceiro grau como se apresentaram a maioria das toras de mogno de P Bravo.

- Os intervalos das medidas da maioria das toras de P Bravo de 5 m de comprimento da tora não indicam a utilização da fórmula de SMALIAN.

BIBLIOGRAFIA

Association Technique Internationale des Bois Tropicaux. The grading rules for tropical logs and sawn timbers. Paris, ATIBT, 1982. 110 p.

Measurement of Log. Disponível na internet no endereço http://www.anu.edu.au/Forestry/mensuration/BrackandWood1998/LOGS.HTM. Consultado em 10/09/2001.

Research Working Group #2 (1998) Code of forest mensuration practice. Wood, G.B., Turner, B.J. and Brack, C.L. (Eds). URL: http://www.anu.edu.au/Forestry/mensuration/rwg2/code/ P 64

Brack, C.L. and Wood, G.B. (1995 and regularly updated) Forest Mensuration - Measuring trees, stands and forests for effective forest management. ISBN 0 7315 2413 6. Computer-based course resources for Forest Mensuration (FSTY2101) at the Australian National University. http://www.anu.edu.au/Forestry/mensuration/BrackandWood1998/MENSHOME.HTM

Research Working Group #2 (1999) Code of Forest Mensuration Practice: A guide to good tree measurement practice in Australia and New Zealand. Wood, Turner and Brack (eds). URL: http://www.anu.edu.au/Forestry/mensuration/rwg2/code. ISBN:0-7315-3310-0

Ministério da Agricultura – IBDF. Norma para Medição e Classificação de toras de madeiras de folhosas. São Paulo. 1984. 42p.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo – IPT. Noções de Classificação de Toras e de Madeiras Serradas. Manual. 1990. 62p.

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo – IPT. Tabelas de Cubagem de Toras. Zenid, José Geraldo; Miranda, Maria José A. C.São Paulo. 1984. 79p.

Young, Robbins and Wilson l967. IUFRO Section 25: 546-62.

Ellis and Duff, l973. N.Z. For. Serv., FRI For. Mensuration Rept. 50.

Carron and McIntyre, l959. Aust. For. 23(1): 50-60.

Goulding, l979. N.Z. J. For Sci. 9(1): 89-99.

Dargavel and Ditchburne, l97l. Aust. For. 35(3): 191-8.

Leech, J. 1984.. Aust. For. Res. 14(4): 333-7.

Gregoire, T.G., Valentine, H.T. and Fernival, G.M. 1986. Estimation of bole volume by importance sampling. Can. J. For. Res. 16: 554-557.

Goulding, C. 1979.

Ellis and Duff (l973)

Avery, 1967.

Whyte, 1971. N.Z. J. For. Sci. 1(1):74-79, 1971)

Cajander, A.K. 1926. The theory of forest types. Acta For. Fennica 29: 1-108.

Carron, L.T. 1968. An Outline of Forest Mensuration with Special Reference to Australia. ANU Press, Chp. 15.

Clutter, J.L., Fortson, J.C., Pienaar, L.V., Brister, G.H. and Bailey, R.L. 1983. Timber Management: A Quantitative Approach. John Wiley & Sons. 333 p.

Ferguson, I.S.F. 1979. Growth functions for radiata pine plantations. Paper presented to IUFRO Subject Group S4.01 (Mensuration, Growth and Yield) Meeting, Oxford, Sept. 16-21, 1979.

Jackson, D.S. 1965. Species siting: climate, soil and productivity. N.Z. J. For. 10(1): 90-102.

Jackson, D.S. 1967. A neglected criterion for assessing site factors. Proc. IUFRO Congr., Section 21, Munich.

Pegg, R.E. 1967. Relation of slash pine site index to soil vegetation and climate in south east Queensland. Q'ld Dept. For. Res. Note No. 19.

Turvey, N.D. 1980. A forest soil survey: II The application of soil survey information to forestry operations. Aust. For. 43:172-177.

Turvey, N.D. 1983. Soil-type yield curves for Pinus radiata in Gippsland, Victoria. Aust. For. 46(2): 118-125.

Spurr, S.H. 1952. Forest Inventory, Chps. 18 and 20. Roland Press Co., New York.

Ure, J. 1950. The natural vegetation of the Kaingaroa plains as an indicator of site quality for exotic conifers. N.Z. J. For. 6(2): 112-123.

Van Altena, A.C. 1979. Growth comparisons of slash pine and Honduras caribbean pine at Toolara. Q'ld For. Dept. Res. Note No. 28.

Lewis, N.B., Keeves, A. and Leech, J.W. 1976. Yield Regulation in South Australian Pinus radiata Plantations, Bull. No. 23, Woods and Forests Dept. Sth. Aust., p.13-36.

Wakeley, P.C. 1954. The growth intercept method of site classification. In: Proc. 3rd Ann. For. Symp. Louisiana State Univ., Baton Rouge, p. 32-33.

Ferree, M.J., Shearer, T.D. and Stone, E.J. 1958. A method of evaluating site quality in young red pine plantations. J. For. 56: 328-332.

Wakeley, P.C. and Marrero, J. 1958. Five-year height intercept as site index in southern pine plantations. J. For. 56: 332-336.

Beck, D.E. 1971. Polymorphic site index curves for white pine in the southern Appalachians. USDA For. Serv. Res. Pap. SE-80. 8 pp.

Clutter, C.L., Forston, J.C., Pienaar, L.V., Brister, G.H., and Bailey, R.L. 1983. Timber Management: A Quantitative Approach. John Wiley & Sons Inc., New York. 333 p.

McLintock, M.J. and Bickford, C.A. 1957. A proposed site index for red spruce in the northeast. USDA For. Serv., Northeast For. Exp. Sta., Pap. No. 93. 30 p.

Vanclay, J. K. and Henry, N.B. 1988. Assessing site productivity of indigenous cypress pine forest in southern Queensland. Commonw. For. Rev. 67: 53-64.

Czarnowski, Humphreys and Gentle (1971) (Ekologia Polska, 19: 295-309)

Chapman, H. H. and W. H. Meyer. 1949. Forest Mensuration. McGraw-Hill Book Co. New York. 522 pp.

Clark, J. F. 1906. Measurement of Sawlogs. Forestry Quart. 4:79-93.

Chapter 8 in :

Husch, B., C. I. Miller and T. W. Beers. 1993. Forest Mensuration. Third Edition. Krieger Publishing Co., Malabar, Florida 402 p

Chapman, H. H. and W. H. Meyer. 1949. Forest Mensuration. McGraw-Hill Book Co. New York. 522 pp.

Clark, J. F. 1906. Measurement of Sawlogs. Forestry Quart. 4:79-93.

Chapter 8 in :

Husch, B., C. I. Miller and T. W. Beers. 1993. Forest Mensuration. Third Edition. Krieger Publishing Co., 
Malabar, Florida 402 p.

Anexo 2 Analise dos resultados

Observações: A classificação das toras obedeceu os seguintes critérios:		no. Toras

I-I	tora perfeita (aproximadamente uma em mil)			0

I-II	tora pequeno defeito					1

I III	tora com dois pequenos defeitos				10

II I	Tora com um defeito pouco pronunciado			45

II II	Tora com dois defeitos pouco pronunciado			124

II III	Tora com tres defeitos pouco pronunciados			71

III I	Tora com um defeito pronunciado				54

III II	Tora com dois defeitos pronunciados				157

III III	Tora com tres ou mais defeitos pronunciados			53

IV	Tora com pouco aproveitamento para serras e muitos defeitos	15

Total									530

Resumo da classificação		Class tora	no. Tora

        - primeira		11	I I, I II, I III

        - segunda		240        II I, II II, II III

        - terceira		264        III I, III II, III III

        - quarta		15	IV

        - Total 		530

Local	Foi informado o local em que a tora estava localizada - na pilha ou no chão

Defeitos mais visíveis:

Observaram-se defeitos de trincada que se apresentaram mais visíveis no topo da tora

Caso não se observasse nenhum defeito digno de nota a tora foi dada como

boa, não significa que não tenha defeitos inerentes a sua classificação

Geral

De maneira geral as toras apresentaram trincas tanto no topo como na superfície do cilindro quando estava exposto ao sul

As toras perderam a proteção da casca devida o longo tempo exposto ao sol

Como recomendação geral elas deveria estar em galpão coberto para evitar o sol e as trincas

O alburno está mais deteriorado por trincas

Número de toras medido em P Bravo - 530- e o do processo do IBAMA 526 são praticamente iguais

Volume de toras calculado atual: 1383,662 m3

Volume calculado no processo do IBAMA 1325,17 m3

Diferença de volume de toras da medição atual e do processo= 58,492 m3 ou

Foram encontrados 4,22 % m3 a mais que a medição do processo.

O volume médio por tora pelo calculo de volume geométrico do IBAMA (atual) foi de 2,610683 m3

O volume médio por tora pelo calculo de volume considerando o diâmetro da ponta mais fina, adotado pelos madeireiros da região, foi de 2,2691 m3